盟 市

准考证号

姓 名

单 位

制图员

试卷（B卷）

| 题号 | 一 | 二 | 三 | 四 | 总分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 得分 |  |  |  |  |  |

- 判断题（每题1分，共10分）

（在正确的题后划√，错误的题后划×）

| 评卷人 |  |
| --- | --- |
| 得 分 |  |

1、两形体相贯，当一形体整个贯穿于另一形体时，这种情况叫互贯。（ × ）

2、力即有大小,又有方向,所以力是矢量。（ √ ）

3、点阵图像在缩放或旋转时会出现失真现象，并且占用存储空间非常大。（ √ ）

4、矢量图与分辩率无关，放大或缩小不会影响它的清析度和光滑性。（ √ ）

5、投影法一般可分为中心投影和垂直投影两大类。（ × ）

6、椭圆的特性是由曲线上任意一点到两焦点的距离之和为一     常数，等于长轴之长。（ √ ）

7、曲线是由点按一定的规律运动而成的轨迹。（ √ ）

8、矢量图和点阵图像相比较占用存储空间较小。（  √  ）

9、Lab颜色模型是Photoshop中内建的一种标准色彩模式。它既不依赖于光线，也不依赖于颜料。（ √ ）

10、用一个剖切面将物体全部剖开所得到的剖面固称为半剖面  图。（ × ）

| 评卷人 | 二、单项选择题（每题2分，共20分） （将正确答案前的序号字母填入括号内） |
| --- | --- |
| 得 分 |  |

1、形成回轴曲面的母线在曲面上的任何位置叫做（  B   ）。

A、母线             B、素线

C、曲线             D、轴线

2、（  A   ）又称为斜率线式坡度。

A、斜度             B、斜面

C、斜剖面

3、建筑总平面图是假设在建筑区的上空向下投影所得的（  A   ）。

A、水平投影图        B、建筑立面图

C、建筑剖面图        D、结构施工图

4、(  A   ）即是平行于一个投影面，而倾斜于另外两个投影面的直线。

A、平行位置直线          B、垂直位置直线

C、空间直线              D、倾斜位置直线

盟 市

准考证号

姓 名

单 位

盟 市

准考证号

姓 名

单 位

5、当投影中心为一点，而投影线从一点出发都互不平行，这种对物体进行投影的方法称为（ A    ）。

A、中心投影法             B、平行投影法

C、垂直投影法             D、倾斜投影法

6、用一个剖切面将物体全部剖开所得到的剖面图称为（   A   ）。

A、全剖面圆             B、阶梯剖面圆

C、半剖面圆             D、局部剖面圆

7、一个（   C  ）作用在具有固定轴的刚体上，如果力的作用线不通过该固定轴，那么刚体将会产生转动。

A、力矩             B、力臂

C、力　　           D、合力矩

8、（   B  ）是指地面上自然起伏的状况。

A、地物              B、地貌

C、山地              D、建设物

9、（   A  ）它主要表明建筑物的外部开关和内部布置、装饰构造等情况。

A、建筑施工图           B、结构施工图

C、设备施工图           D、建筑平面图

10、主要用于矢量图形编辑设计的软件是（ B    ）。

A、CarelDRAW           B、AutoCAD

C、Photoshop           D、3Dmax

| 评卷人 | 三、问答题（每题8分，共40分） |
| --- | --- |
| 得 分 |  |

1、试述投射线与轴测投影面的相对位置分类？

答：1、正轴测投影法。

2、斜轴测投影法。

2、剖面图有几种形式?

答：1、全剖面图

2、半剖面图

3、阶梯剖面图

4、局部剖面图

3、何谓几何作图？

答：几何作图就是按照已知条件应用各种绘图工具、仪器以及运用几何学  的原理和作图方法作出所需的图形。

盟 市

准考证号

姓 名

单 位

盟 市

准考证号

姓 名

单 位

4、什么叫力的三要素？

答：方向、大小、力的作用点。

5、平面按其空间位置来分有哪几种？

答：1、平行位置平面

2、垂直位置平面

3、倾斜位置平面

| 评卷人 | 四、简述题（每题15分，共30分） |
| --- | --- |
| 得 分 |  |

1、试述三面投影图的投影规律？

答：正立面图能反映物体的正立面形状以及物体的高度和长度及其上下、左右的位置关系。

平面图能反映物体的水平面状以及物体的高度与宽度及其上下、左右的位置关系。

侧立面图能反映物体的侧立面形状以及物体的高度与宽度及其上下、前后的位置关系。

2、简述AutoCAD和3Dmax软件的特点和主要用途。

答：AutoCAD

特点：AutoCAD该软件擅长于矢量图形的编辑设计。

用途：主要用于机械制图、建筑制图、大比例尺地图制图和地理信息系统（GIS）前斯工作数据采集、编辑等领域。

3Dmax

特点：突出功能是处理三维（立体）效果。

用途：主要用于三维动画；室内外装潢效果图和演示动画。

盟 市

准考证号

姓 名

单 位

盟 市

准考证号

姓 名

单 位

|  | 五、计算题（每题5分，共20分） |
| --- | --- |